什么叫大气窗口？遥感利用了那些大气窗口作为工作波段？

大气窗口是指太阳辐射通过大气层未被反射、吸收和散射的那些透射率高的光辐射波段范围。遥感利用来作为工作波段的大气窗口主要有以下这些：

可见光～近红外：0.3-1.4微米。这是氧气、水汽的吸收区，反射光谱区。可用光

学摄影、扫描方式成象。

近红外：1.4-1.9微米。这是水汽吸收区，反射光谱区。可用扫描方式成象。

1.9-2.7微米。这是二氧化碳吸收区，反射光谱区。可用扫描方式成象。

中红外：2.7-4.3微米。这是水汽、二氧化碳吸收区，反射光谱区。可用热探测。

4.3-5.9微米。这是二氧化碳、臭氧吸收区，热辐射区。可用热探测。

远红外：8-14微米。这是二氧化碳、氧气、水汽的吸收区，热辐射区。可用热探

测。

16-24微米:这是半透明区。可用雷达探测。

微波：1.4毫米、3.3毫米、16毫米-15米。利用这几个大气窗口工作的传感器对大

气穿透性强，可全天候工作。如雷达、被动的微波探测器就是利用这些大

气窗口来工作的。

＞30米:这是大气电离层反射（无线电）区。

遥感除了利用上述的大气窗口作为工作波段外，有些气象卫星是选择非透明区作为工作波段（如水汽、二氧化碳、臭氧吸收区），以测量它的含量、分布与温度等。

（华南农业大学杨燕琼）